МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МОСКОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ 
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)» (МАИ)

Институт № 8: «Информационные технологии и прикладная математика»
Кафедра 806: «Вычислительная математика и программирование»

ОТЧЁТ

По дисциплине «Введение в авиационную и ракетно-космическую технику»

На тему: « Вывод космического аппарата на орбиту планеты»

Оценка:                                                                              Выполнили:

Подпись преподавателя:                                                  Группа М8О-115БВ-24

Голубева Е.Е.

Ефименко Е.А.

Костина  Е.А.

Иванова В.С

Москва, 2024

Содержание

Введение	3

Глава 1. Общие сведения и история запусков	5

Глава 2. Разработка физико-математической модели	7

Глава 3. Программная реализация	15

Глава 4. Симуляция	19

Глава 5. Сравнение полученных результатов	20

Заключение	21

Список использованных источников	22

Введение

Актуальность:

Актуальность проекта по выводу спутника на низкую орбиту планеты можно рассмотреть с нескольких перспектив:

1. Научные исследования: Спутники на низкой орбите используются для проведения научных экспериментов, изучения атмосферы и климата. Они могут собирать данные о природных явлениях, что важно для прогноза погоды и мониторинга изменений климата.

2. Технологические разработки: Запуск спутников способствует развитию новых технологий в области связи, навигации и других областей.

3. Коммерческие возможности: Рынок спутниковых услуг растет. Спутники на низкой орбите могут обеспечивать связь, интернет, телевидение и другие услуги.

4. Национальная безопасность: Спутники играют важную роль в обеспечении безопасности и мониторинга территорий. Они могут использоваться для наблюдения за военными действиями, природными катастрофами и другими событиями.

Таким образом, проект по выводу спутника на низкую орбиту имеет множество аспектов, которые делают его актуальным как с научной, так и с коммерческой точки зрения.

Цель проекта:

Смоделировать вывод искусственного спутника на орбиту планеты.

Задачи проекта:

- Сбор и анализ необходимой информации по теме c использованием необходимой литературы и интернет-источников;

- Создание физико-математической модели

- Написание кода на языке Python для получения графиков зависимостей данных полёта.

- Моделирование полёта в KSP (Kerbal Space Program);

- Сравнение данных полученных на основе физико-математической модели с данными, полученными из симуляции полёта в KSP.

Роли в команде:

- Голубева Е. Е. - программист;

- Ефименко Е. А. – презентер;

- Иванова В. С.  физик-математик, программист, инженер KSP;

- Костина Е. А. – тимлид, контент-мейкер;

Глава 1. Общие сведения и история запусков

Запуск спутников на низкую орбиту Земли представляет собой одну из ключевых вех в истории космических исследований и технологий. Первый искусственный спутник Земли, «Спутник-1», был запущен 4 октября 1957 года Советским Союзом. Этот исторический момент стал началом космической эры. В 1940-х годах и начале 1950-х годов интерес к космическим исследованиям начал расти. После Второй мировой войны страны начали осознавать стратегическое значение космоса. В СССР начались работы по созданию ракет, способных выводить объекты на орбиту. Главным конструктором программы был Сергей Королев, который сыграл ключевую роль в разработке «Спутника-1». «Спутник-1» был шарообразным спутником диаметром 58 см и весом около 83,6 кг. Он был оснащен четырьмя антеннами, которые обеспечивали передачу радиосигналов на Землю. Спутник работал на солнечных батареях и имел небольшую радиопередающую аппаратуру. Запуск «Спутника-1» состоялся с космодрома Байконур.

Рисунок 1 - «Спутник-1»

Низкая орбита, находящаяся на высоте от 160 до 2000 километров над поверхностью Земли, обеспечивает уникальные возможности для наблюдения и исследования планеты, а также для связи и навигации. На протяжении последних десятилетий запуски спутников на низкую орбиту стали неотъемлемой частью научных, коммерческих и военных программ. Спутники, находящиеся на этой орбите, могут выполнять разнообразные задачи: от мониторинга климатических изменений и природных катастроф до обеспечения глобального интернета и связи. Современные достижения в области ракетостроения и миниатюризации оборудования сделали возможным создание более легких и эффективных спутников, что открыло новые горизонты для их использования.

Кроме того, с развитием частной космической индустрии наблюдается рост числа запусков малых спутников, что позволяет значительно снизить стоимость доступа в космос и расширить круг участников космических программ. Актуальность запуска спутника на низкую орбиту обусловлена не только научными и коммерческими интересами, но и необходимостью решения глобальных проблем, таких как изменение климата, безопасность и устойчивое развитие.

В данном проекте наша команда не моделирует исторический запуск конкретного спутника на орбиту, а смоделируем выведение спутника с выбранными нами параметрами на орбиту.

Глава 2. Разработка физико-математической модели

Глобальные константы:

G = 6.6 * 10-11 – гравитационная постоянная;

R = 6000000 м – радиус планеты;

M = 5.292E + 22 кг – масса планеты;

g0 = 9.81 кг/с2 – ускорение свободного падения у поверхности;

p0 = 1.3 кг/м3 – плотность у поверхности;

he0 = 7600 м – характеристическая величина, на которой плотность воздуха уменьшается в e раз;

Параметры ракеты:

- Длина ракеты - 15.2 м

- Диаметр ракеты ~ 5.14 м

- Стартовая масса ~ 20.98 т

- Масса полезного груза ~ 1.84 т

Таблица 1 - Физические параметры ракеты

|  | Два ускорителя (для 1-ого) | 1 ступень | 2 ступень | 3 ступень (полезная нагрузка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса (т) | 3.8 | 10.63 | 1.86 | 0.7 |
| Двигатель | Твердотоплив-ный ускоритель | Жидкостный ракетный двигатель | Жидкостный ракетный двигатель | Жидкостный ракетный двигатель |
| Масса | 3.563 т | 1.5000 т | 0.500 т | 0.020 т |
| Масса (сухого) | 0.750 т |  |  |  |
| Расход топлива (ω) | ω0 = 118.71 г/с | ω1 = 68.51 кг/с | ω2 = 17.73 кг/с | ω3 = 0.65 кг/с |
| Удельный импульс (1 атм) | qa0 = 1667.1 м/с | qa1= 2451.7 м/с | qa2 = 833.6 м/с | qa3 = 784.5 м/с |
| Удельный импульс (вакуум) | qv0 = 1912.3 м/с | qv1 = 3138.1 м/с | qv1 = 3383 м/с | 3089.1 м/с |
| Масса топливного бака (полная) |  | 4.5 т | 1.4625 т | 0.225 т |
| Масса топливного бака (сухая) |  | 0.5 т | 0.1625 т | 0.025 т |
| Время горения (ti) ступени | t0 = 23.7 с | t1 = 58.4 с | t2 = 74.3 с | t3 = 307.7 с |

Пусть ракета - материальная точка, планета - шар, точка взлёта - точка на поверхности шара. Прямоугольная система координат привязана к плоскости, касательной к точке запуска, с началом координат в точке запуска (далее - плоскость запуска). Также примем, что траектория полёта есть плоская кривая, поэтому для расчётов будут использованы только две координаты: горизонтальная координата X - дальность, вертикальная координата Y - высота полёта относительно плоскости запуска.

Рисунок 2 - Схема расположения координатных осей

Цель модели - вывести аппарат на низкую круговую орбиту, вне действия сопротивления атмосферы. Рассмотрим инерциальную систему отсчёта связанную с планетой.

Второй закон Ньютона:

|  | ma= Fтяги+ Fтяж+ Fсопр | (1) |
| --- | --- | --- |

где: a – ускорение, m – масса ракеты,  Fтяги – сила тяги, Fтяж – сила тяжести, Fсопр – сила лобового сопротивления воздуха.

Изменение массы ракеты:

|  | mt=m0t- ω(t)(t- tit) | (2) |
| --- | --- | --- |

|  |  | (3) (4) |
| --- | --- | --- |

где m0(t) - отброшенная масса, ms – стартовая масса ракеты, ω(t) – текущий расход топлива, ti(t) - время, которое эквивалентно суммарному времени горения предыдущих ступеней.

Сила тяжести:

|  | Fтяж=m∙g, | (5) |
| --- | --- | --- |

|  | g(h, t) = M ∙G(R+ht), | (6) |
| --- | --- | --- |

где M – масса планеты, G – ускорение свободного падения, R – радиус планеты, h – высота, которая зависит от времени.

Сила лобового сопротивления воздуха:

|  | Fсопрt= 12CxSρ(t)v2(t), | (7) |
| --- | --- | --- |

где Cx – коэффициент лобового аэродинамического сопротивления, ρ – плотность атмосферы на текущей высоте, v – текущая скорость ракеты, S – характерная площадь сечения ракеты.

Так как нос ракеты представляет из себя конус, у которого угол вершины продольного сечения около 66 градусов, возьмем коэффициент Cx = 0.52. Для минимизации силы сопротивления площадь поперечного сечения ракеты должна быть минимальна, то есть преодолевать слои атмосферы аппарат должен в горизонтальном состоянии.

Так как ракета имеет цилиндрообразную форму, примем площадь поперечного сечения за круг, который вычисляется по формуле:

|  | S= πd24, | (8) |
| --- | --- | --- |

|  | ρ(t) = pa- t ∙ ρaT, | (9) |
| --- | --- | --- |

где pa – плотность атмосферы на уровне моря, T – время вывода на орбиту, равное t0+t1+t2.

Итого:

|  | Fсопрt=fv, ρ, | (10) |
| --- | --- | --- |

Сила тяги:

|  | Fтяги=q(t)∙ω(t) | (11) |
| --- | --- | --- |

где ω(t) - массовый расход рабочего тела, q(t) - расчетный удельный импульс двигателя.

|  | qt=qa(t)+t(qv(t)-qa(t))T, | (12) |
| --- | --- | --- |

|  |  | (13) (14) |
| --- | --- | --- |

Ракета летит под оптимальному углом к горизонту:

|  | αt= π2∙exp-tτ, | (15) |
| --- | --- | --- |

где τ ≈ 53 c.

Cпроецировав второй закон Ньютона и заменив ускорение на вторую производную координаты получим:

|  | x= q(t)∙ω(t)∙cosα(t)m(t)-Cx∙S∙ρ(t)∙v2(t)∙cosα(t)2∙m(t) | (16) |
| --- | --- | --- |

|  | y=q(t)∙ω(t)∙sinα(t)m(t)-Cx∙S∙ρt∙v2t∙sinαt2∙mt-g(h, t) | (17) |
| --- | --- | --- |

Произведем следующую замену:

|  | x= x1y= x2x=x3y=x4, | (18) |
| --- | --- | --- |

где x1 – координата по оси x, x2 – координата по оси y, x3 – скорость по оси x, x4 – скорость по оси y.

Из чего следует:

|  |  | (19) |
| --- | --- | --- |

Итого:

|  | x=(x1,x2,x3,x4)Tfx= (x3,x4,qt∙ωt∙cosαtmt- Cx∙S∙ρt∙x322∙mt,q(t)∙ω∙sinα(t)m(t)-Cx∙S∙ρt∙x422∙mt-g(x2, t)) T | (20) |
| --- | --- | --- |

|  | x= f(t, x) | (21) |
| --- | --- | --- |

Для решения следующей задачи воспользуемся методом Рунге-Кутта, реализованную в программе.

Глава 3. Программная реализация

Для построения графиков на основе математической модели был
использован язык программирования Python c использованием библиотек
numpy и matplot.

Рисунок 3 - График зависимости скорости от времени

Рисунок 4 - График зависимости высоты от времени

Рисунок 5 - график зависимости скорости по оси y от времени

Рисунок 6 - график зависимости скорости по оси x от времени

Рисунок 7 - график зависимости массы от времени

Рисунок 8 - график перемещения в координатной плоскости

Рисунок 10 - график зависимости величины омега от времени

Рисунок 9 - график зависимости величины угла от времени

Рисунок 11 - график зависимости ускорения свободного падения от времени

С программным кодом на языке Python, с помощью которого были получены графики можно ознакомиться по ссылке: https://github.com/kkoevv/-

Глава 4. Симуляция

В результате симуляции полёта были получены следующие графики:

Рисунок 10 - графики зависимости высоты, скорости и массы от времени

Полностью  с записью симуляции полёта в Kerbal Space Program можно ознакомиться по ссылке: https://drive.google.com/file/d/162mNsmfAjzgGGfGSMpUIpXVrza2ZZO77/view?usp=drive_link

Глава 5. Сравнение полученных результатов

Анализируя результаты в виде графиков, полученные из физико-математической математической модели и из Kerbal Space Program, мы заметили расхождения. Мы сделали вывод, что они могли появится из-за следующих факторов:

- Отличия процесса полёта и расхода топлива в Kerbal Space Program и в физико-математичсекой модели;

- Пренебрежение некоторыми факторами и величинами при вычислениях в физико-математической модели (например, сопротивление воздуха);

- Округление чисел, полученных во время вычисления математической модели;

- Особенности случайных факторов Kerbal Space Program;

- Некоторые вычисления могут отсутствовать в математической модели, но при этом присутствовать в Kerbal Space Program.

Графики, полученные из расчётов достаточно точны, чтобы получить примерное представление о том, как будет вести себя ракета в случае попытки реализации подобной миссии.

Заключение

В ходе работы над проектом нами были подробно изучены материалы по теме проекта. Также нами была успешно составлена физико-математическая модель. Результатами работы над проектом стали графики зависимостей изменения физических величин от времени в ходе полета на основе физико-математической модели и графики, полученные из симуляции запуска в Kerbal Space Program. Также были сделаны выводы о различиях полученных графиков.

Благодаря проекту мы научились работать в команде и получили новые знания в области математики и физики, а также освоили приложение Kerbal Space Program.

Список использованных источников

- Алшкевич В.А., Деденко Л.Г., Караваев В.А. Университетский курс общей физики. M.: ФИЗМАЛИТ, 2011. 472 с.

- Горохов И.Е. Оптимизация выведения космического аппарата на орбиту. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020 – 14 с.

- Детали ракеты [Электронный ресурс] – URL: https://wiki.kerbalspaceprogram.com/wiki/Main_Page (дата обращения 10.11.2024)

- Документация библиотеки krcp [Электронный ресурс] – URL: https://krpc.github.io/krpc/ (дата обращения 11.11.2024)

- Искусственный спутник земли [Электронный ресурс] – URL: https://obrazovaka.ru/fizika/iskusstvennyy-sputnik-zemli-formula.html (дата обращения 10.11.2024)

- Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. Классический курс. Физика 10 класс. Москва: Просвещение, 2019. 432 с.

- Уравнение ракеты Циалковского [Электронный ресурс] – URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tsiolkovsky_rocket_equation. (Дата обращения 10.11.2024)

- Bate R., Mueller D., White J. Fundamentals of astrodynamics. New York: Dover Publications, 1971, 455 с.